# Переделывание D-Link DIR-320 в 3G роутер

# Cамая распространённая проблема при покупке модема заключается в том, что нет такого модема, который бы не зависал через некоторое время (8 часов).

Задача заключается в следующем - сделать небольшой стабильный 3G роутер.
 Для этого нужно:

- Роутер DIR-320

- 3G модем

- Внешняя антенна

Для начала эксперимента воспользуемся стационарным ПК с Linux. Настроив 3G соединение, посредством Huawei E173, запустить вызов команды ping + wget с интервалом раз в 10 минут. Соединение длилось около 4 часов, после чего модем перестал отвечать на PPP команды, AT при этом работали.
Попробуем потушить USB порт:

- Находим модем из списка всех USB устройств:

- for f in `ls /sys/bus/usb/devices/*/product`; do echo -e "$f\t`cat $f`"; done

- Выключаем порт на 5 секунд а потом включаем:

- echo “suspend” | sudo tee /sys/bus/usb/devices/1-1/power/level

- sleep 5

- echo "on" | sudo tee /sys/bus/usb/devices/1-1/power/level

В ходе эксперимента мы увидели, что все отлично перезагружается. И соединение может быть опять установлено.

Повторим эксперимент с четырьмя прошивками для роутера: D-Link, Asus, OpenWRT или DD-WRT, но ни в одной из прошивок не оказалось возможности управления питанием USB. И после перезагрузки роутера модем оставался проинициализированным.

Далее разберем роутер.
Нужно сделать модернизацию платы и источника питания.

Нужно построить дистрибутив на базе OpenWRT самостоятельно, при этом с минимумом предустановленных пакетов и сервисов, так как оперативная память роутера маленькая. Но для начала нужно выбрать целевой модем/оператора и внешней антенны.

Наиболее подходящим является MTS. У них можно всю статистику и управление совершить из удобного WEB интерфейса.

- 3G модем

- Направленная антенна CDMA-450

Попытаемся подключиться к этому модему. Он отображается как CD-ROM.

Анализ dmesg показал, что CD-ROM монтируется как SCSI, и его нужно отключать именно как SCSI, никакие usb_modeswitch тут не работают.

Первый же проход по папке с man’ами показал, что есть пакет sdparm. 
Далее приступаем к работе.

#### Сборка OpenWRT

Все шаги выполняются в консоли Linux. Обратите внимание, релиз Backfire выбран из-за того, что это последний релиз с ядром 2.4. Это очень важно, так как ядро 2.6 само по себе очень требовательно как к производительности процессора, так и к системным ресурсам.

- Скачиваем исходник OpenWRT:

- svn co svn://svn.openwrt.org/openwrt/branches/backfire openwrt-backfire

- Переходим в папку с исходником

- cd openwrt-backfire

- Обновляем все пакеты

- ./scripts/feeds update -a

- Добавляем из пакетов sdparm

- ./scripts/feeds install sdparm

- Открываем меню настройки

- make menuconfig

- Выбираем интересующую платформу

- Target System (Broadcom BCM947xx/953xx [2.4])

- Встраиваем интересующие нас пакеты (по умолчанию они не включены даже как модули)

- <*> sdparm........................ Read or modify SCSI or USB disk parameters

- <*> chat................................. Establish conversation with a modem

- <*> comgt............................... Option/Vodafone 3G/GPRS control tool

- <*> kmod-scsi-generic........................ Kernel support for SCSI generic

- <*> kmod-usb-core............................................ Support for USB

- <*> kmod-usb-ohci............................... Support for OHCI controllers

- <*> kmod-usb-serial..................... Support for USB-to-Serial converters

- <*> kmod-usb-storage..................................... USB Storage support

- <*> kmod-usb2................................... Support for USB2 controllers

- Все остальные пункты оставляем без изменения

- Выходим из меню конфигуратора с сохранением

- Собираем инструменты

- make tools/install -j`grep -c processor /proc/cpuinfo`

- make toolchain/install -j`grep -c processor /proc/cpuinfo`

- Открываем меню настройки ядра Linux

- make kernel_menuconfig

- Настраиваем MTD

- [*]     Support 2-chip flash interleave

- Выходим из меню конфигуратора с сохранением

- Собираем OpenWRT

- make -j`grep -c processor /proc/cpuinfo`

- После того как прошивка собрана, её нужно прошить в устройство.

#### Проверка прошивки

После прошивки и перезагрузки роутера подключите к нему модем и соедините роутер посредством Ethernet с вашим ПК. Настройте на интерфейсе вашего ПК IP адрес, выполнив команду:

ifconfig eth0 inet 192.168.1.2/24

Потом подключитесь к роутеру по Telnet. Для этого из консоли выполните следующую команду:

telnet -l root 192.168.1.1

Вход будет совершен автоматически без запроса пароля. Это в корне не верно. Чтобы исправить ситуацию, задайте пароль, выполнив команду в консоли:

passwd

Выполните команду «exit», для выхода из telnet сессии.
Выполните вход по ssh:

ssh root@192.168.1.1

Далее, удостоверимся, что модем был распознан ядром, выполнив команду в консоли:

grep "^P\:.*22de.*6803" /proc/bus/usb/devices

Результатом выполнения этой команды, будет строка с VID и PID модема. В противном случае, проверьте, что было сделано не по инструкции.

#### Модернизация аппаратного обеспечения роутера

Для управления питанием USB порта нужна свободная ножка процессора. У этого роутера масса светодиодных индикаторов на передней панели и один из них  можем приспособить под наши нужды. Выбираем пал на индикатор со значком принтера, так как он соответствует светодиоду USB на proc-fs (/proc/diag/led/usb).

Управление питанием будет осуществлять дополнительная плата с минимально необходимым набором деталей. Вот её схема:

Оба транзистора работают в качестве ключей. При подаче логической единицы на вход «CTRL», транзистор VT1 откроется и далее также откроется транзистор VT2 и питающее напряжение подастся на USB порт. 
Не обязательно использовать печатную плату, можно – монтажную.

Вот так выглядит конечный вариант:

Зелёными надписями отмечены одноименные порты на схемы. Резистор R4, припаян непосредственно к ножке светодиода.

Пошаговая инструкция по модификации:

- Обесточьте роутер и разберите его

- Уберите не нужный R48 – этот резистор соединяет светодиод с ножкой процессора

- Удалите предохранитель F1 – этот предохранитель, должен обеспечить защиту в случае короткого замыкания на линиях питания USB.

- Надписями желтого цвета отмечены места подключения платы управления

- Удалите защитное покрытие с проводника, ведущего сигнал от процессора к резистору R48. К этому проводнику, должен быть подпаян порт «CTRL» платы управления

- Приклейте плату управления в наиболее удобное для вас место.

- Припаяйте резистор R4 непосредственно к аноду светодиода, как указанно на фотографии. Также обратите внимание на подключение соединительных проводов

- Закончите монтаж соединительных проводов

- Итоговый результат

- Соберите и включите роутер

#### Модернизация программного обеспечения роутера

Подключитесь к роутеру по ssh, и все следующие шаги будут выполняться на нём.

##### Создание утилит для управления USB

Перейдите в папку /etc/ppp.

cd /etc/ppp

- Создайте usb-up.sh. Этот скрипт будет включать питание на USB порте

- $ cat usb-up.sh

- #!/bin/sh

- logger -t "USB PwrCtrl" "Turn-on USB power"

- echo 1 > /proc/diag/led/usb

- Создайте скрипт для перезагрузки USB порта

- $ cat resetusb.sh

- #!/bin/sh

- logger -t "USB PwrCtrl" "Turn-off USB power"

- echo 0 > /proc/diag/led/usb

- # Sleep in 3 sec is an optional, but may be useful for some modem types

- #sleep 3

- logger -t "USB PwrCtrl" "Turn-on USB power"

- echo 1 > /proc/diag/led/usb

- Создайте скрипт для проверки существования процесса pppd

- #!/bin/sh

- if ps | grep -q /usr/sbin/pppd; then

- logger -t "PPP watcher" "PPP alive"

- else

- logger -t "PPP watcher" "No PPP daemon"

- /etc/ppp/resetusb.sh

- fi

- Сделайте скрипты исполняемыми

- chmod  a+x /etc/ppp/*.sh

- Добавим корректную обработку подключения модема к USB. Обратите внимание на то, что в OpenWRT, по умолчанию, нет udev, а вместо этого используется hotplug «демон»

- $ cat /etc/hotplug.d/usb/11-modem

- #!/bin/sh

- # Copyright (C) 2013 Sergey Shcherbakov <shchers@gmail.com>

- case "$ACTION" in

- add)

- (grep -q "^P\:.*22de.*6803" /proc/bus/usb/devices) && {

- logger -t "WM-D300" "Detected ZeroCD of WM-D300 modem"

- # Checking ZeroCD status

- while [ "$(sdparm -q --command=ready /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/generic)" != "Ready" ]; do

- logger -t "WM-D300" "ZeroCD yet not ready"

- # Workaround for bug with multiple calls of scripts

- (/usr/bin/lsusb | grep -q 22de:6801) && {

- logger -t "WM-D300" "Seems that script called twice and device already initialized"

- return 0

- }

- sleep 2

- done

- logger -t "WM-D300" "ZeroCD ready and will be ejected"

- /usr/bin/sdparm --command=eject /dev/scsi/host0/bus0/target0/lun0/generic

- }

- (grep -q "^P\:.*22de.*6801" /proc/bus/usb/devices) && [ ! -c /dev/usb/tts/0 ] && {

- logger -t "WM-D300" "Updating USB Serial driver with D200/D300 vendor and product ID"

- rmmod usbserial && insmod usbserial vendor=0x22de product=0x6801

- }

- (grep -q "^P\:.*22de.*6801" /proc/bus/usb/devices) && [ -c /dev/usb/tts/2 ] && ! (ifconfig 3g-wan 1>/dev/null 2>/dev/null) && {

- logger -t "WM-D300" "All modem interfaces installed, turning on WAN"

- ifdown wan && ifup wan

- }

- ;;

- remove)

- ! (grep -q "^P\:.*22de.*6801" /proc/bus/usb/devices) && {

- logger -t "WM-D300" "Modem disconnected, turning off WAN interface"

- ifdown wan

- }

- ;;

- esac

##### Внесение изменений в существующие скрипты

- Запретите WAN интерфейс, заданный по умолчанию, выполнив команду

- sed -i 's/interface\ wan$/interface\ wan_dflt/' /etc/config/network

- Добавьте новый описатель WAN интерфейса с настройками для 3G

- $ cat /etc/config/network

- …

- config interface wan

- option ifname  ppp0

- option device  /dev/usb/tts/0

- option service evdo

- option proto  3g

- option username 'mobile'

- option password 'internet'

- option pppd_options 'noipdefault maxfail 3'

- option connect '/etc/ppp/usb-up.sh'

- option disconnect '/etc/ppp/resetusb.sh'

- option keepalive 20

- Для того чтобы добавить автоматическое включение USB порта при инициализации роутера, нужно модифицировать стандартный скрипт /etc/init.d/usb, добавив в конце функции start() вызов скрипта /etc/ppp/usb-up.sh

- $ cat /etc/init.d/usb

- …

- start() {

- ...

- # Turn-on power on USB

- /etc/ppp/usb-up.sh

- }

- …

- Дополнительно можно модифицировать, но необязательно, Chat скрипт (/etc/chatscripts/evdo.chat).

- ABORT   BUSY

- ABORT   'NO CARRIER'

- ABORT   ERROR

- ABORT   'NO DIAL TONE'

- ABORT   'NO DIALTONE'

- ABORT   'NO ANSWER'

- REPORT  CONNECT

- TIMEOUT 10

- ''              AT

- OK              ATDT#777

- CONNECT ''

- Добавляем в Cron задачу, которая будет проверять наличие процесса pppd каждые пять минут. Для этого следует вызвать команду “crontab -e” и добавить следующую строку:

- */5     *       *       *       *               /etc/ppp/check.sh

- Разрешаем выполнение Cron и запускаем его

- /etc/init.d/cron enable && /etc/init.d/cron start

Далее перезагрузить роутер и можете пользоваться с удовольствием.
Без сбоя работал 41 день. Это гораздо больше, чем у обычных модемов. В зависимости от местоположения скорость достигала от 220мс до 350Кбит/с.